九年級自然與生活科技(六)

第1次隨堂測驗

範圍　1-1

年　　班　　號　得分／

姓名

◎ 選擇題：每題10分，共100分

(	D	) 1.	電源在單位時間內提供的電能，稱為：
(Ａ)電流　　(Ｂ)電壓　　(Ｃ)電阻　　(Ｄ)電功率

(	C	) 2.	下列何種電器不是利用電流的熱效應製成的？
(Ａ)電鍋　　(Ｂ)烤麵包機　　(Ｃ)電風扇　　(Ｄ)電暖器

(	D	) 3.	電功率24瓦特的收音機，由電壓12伏特的鹼性電池提供電能，使用5分鐘，通過電池的電量是多少庫侖？
(Ａ) 60　　(Ｂ) 120　　(Ｃ) 300　　(Ｄ) 600

(	B	) 4.	如右圖，甲、乙、丙三燈泡的電阻比為 1：2：3。按下開關，甲、乙、丙三個燈泡的電功率比為何？
(Ａ) 3：2：1　　(Ｂ) 25：18：12　　(Ｃ) 9：3：2　　(Ｄ) 6：3：2

(	A	) 5.	有甲、乙、丙、丁四種廠牌的冷氣機：(甲) 110 V、1600 W；(乙) 220 V、1200 W；(丙) 110 V、1000 W；(丁) 220 V、1000 W。請問：對於同樣的房間而言，哪一臺冷氣機冷得最快？
(Ａ)甲　　(Ｂ)乙　　(Ｃ)丙　　(Ｄ)丁

(	B	) 6.	將兩個1.5伏特的電池串聯起來，再接上一個5歐姆的燈泡，使成通路，則下列敘述何者正確？
(Ａ)導線上的電流為6毫安培
(Ｂ)燈泡產生熱能的功率為1.8瓦特
(Ｃ)每一個電池在1分鐘內提供0.9焦耳的能量
(Ｄ) 1分鐘內，有40庫侖的電荷流經導線

(	C	) 7.	一個電暖器在5分鐘內損耗了1200 J，已知流過電暖器的電流為1安培，則此電暖器的電壓應為多少伏特？
(Ａ) 1.2　　(Ｂ) 2.4　　(Ｃ) 4　　(Ｄ) 8

(	D	) 8.	線路裝置如右圖，下列敘述何者正確？
(Ａ)電路中的總電流為1.0安培
(Ｂ)每分鐘有60庫侖的電量流經兩個電阻器
(Ｃ) 4歐姆的電阻器所產生的熱功率為8瓦特
(Ｄ)每分鐘有480焦耳的電能在2歐姆的電阻器上轉變成熱能

(	D	) 9.	軒軒將甲、乙兩個規格不同的燈泡串聯使用，結果亮度：甲＞乙，則下列何者錯誤？
(Ａ)電壓：甲＞乙　　(Ｂ)電功率：甲＞乙　　(Ｃ)電流：甲＝乙　　(Ｄ)電阻：甲＜乙

| ( A )10. 百貨公司周年慶大減價，媽媽買了一個沖茶器，規格如右表，已知壺中裝了1公升、溫度為20 ℃的水，在標準大氣壓下將水燒開，若沖茶器有80％的電能被水吸收，且知1卡＝4.2焦耳，則至少需加熱多少秒方能煮沸？ (Ａ) 350 (Ｂ) 400 (Ｃ) 450 (Ｄ) 500 好奇號沖茶器 |  |
| --- | --- |
| 型號：JY-456 |  |
| 額定電壓：110 V | 頻率：60 Hz |
| 額定功率：1200 W | 容量：1 L |

九年級自然與生活科技(六)

第2次隨堂測驗

範圍　1-2

年　　班　　號　得分／

姓名

◎ 選擇題：每題10分，共100分

(	B	) 1.	1度的電能可以使100 W的燈泡發光多少小時？
(Ａ) 100　　(Ｂ) 10　　(Ｃ) 1　　(Ｄ) 0.1

(	C	) 2.	電力公司會在家庭或工廠用戶端裝設瓦時計，它是用來記錄什麼物理量的儀器？
(Ａ)電壓　　(Ｂ)電流　　(Ｃ)電能　　(Ｄ)電功率

(	C	) 3.	為減少電力輸送過程電能之損耗，電力公司通常採取下列哪種方式輸送電能？
(Ａ)高電壓、高電流　　(Ｂ)低電壓、低電流
(Ｃ)高電壓、低電流　　(Ｄ)低電壓、高電流

(	A	) 4.	家用110 V的電源，其電源線路配置為何？
(Ａ)一端接活線，另一端接中性線　　(Ｂ)兩端都接活線
(Ｃ)兩端都接中性線　　　　　　　　(Ｄ)以上皆可

(	C	) 5.	下列關於直流電與交流電的敘述，何者錯誤？
(Ａ)電力公司以交流電來輸送電能
(Ｂ)所有電池的電流均為直流電
(Ｃ)交流電的方向會規律改變，但電流的大小則為定值
(Ｄ)直流電簡記為DC，交流電簡記為AC

(	C	) 6.	一臺電暖器標示的規格為電壓100 V、500 W，今接於200 V的電源上，則下列敘述何者錯誤？
(Ａ)通電電線上的電流為10安培
(Ｂ)電暖器的電阻為20歐姆
(Ｃ)使用1分鐘產生熱能為2000焦耳
(Ｄ)使用10小時消耗20度電

(	C	) 7.	有一部標示110 V、250 W的電腦，若這部電腦外接電壓為110 V時，所消耗的能量為下列何者？
(Ａ)每小時250焦耳　　(Ｂ)每小時250度　　(Ｃ)每秒250焦耳　　(Ｄ)每秒250度

(	A	) 8.	小南家這一個月用掉500度電，此表示小南家這月：
(Ａ)消耗1.8×109焦耳的電能
(Ｂ)消耗500仟瓦的電功率
(Ｃ)總共用3.6×106安培的電流
(Ｄ)總共用150萬庫侖的電量

(	D	) 9.	右圖是家中常見的三種插座的外型，試問何者是220 V的電源插座？
(Ａ)甲　　　　(Ｂ)甲、乙
(Ｃ)乙、丙　　(Ｄ)丙

甲    乙　 　丙

(	C	)10.	教室裡有40 W的日光燈20盞，若每天使用5個小時，每個月使用30天，而每一度的電費以3元計算，請問全校80間教室每個月的總電量為多少元？
(Ａ) 9600　　(Ｂ) 19200　　(Ｃ) 28800　　(Ｄ) 38400

九年級自然與生活科技(六)

第3次隨堂測驗

範圍　1-3

年　　班　　號　得分／

姓名

◎ 選擇題：每題10分，共100分

(	A	) 1.	四個相同的燈泡和一電池連接成電路，如右圖，按下開關接成通路後，其中有幾個燈泡會亮？
(Ａ) 1　　(Ｂ) 2　　(Ｃ) 3　　(Ｄ) 4

(	A	) 2.	當線路發生短路現象時，下列何項敘述正確？
(Ａ)電阻變得很小，電流變得很大　　(Ｂ)電阻變得很小，電流變得很小
(Ｃ)電阻、電流皆變得很大　　　　　(Ｄ)電阻、電流皆變得很小

(	B	) 3.	右圖所示之電路，下列何者正確？
(Ａ)僅A燈泡亮　　　　(Ｂ)僅B燈泡亮
(Ｃ) A、B燈泡均亮　　(Ｄ) A、B燈泡均不亮

(	C	) 4.	有關無熔絲開關的敘述，下列何者錯誤？
(Ａ)無熔絲開關比保險絲更換更為方便
(Ｂ)當無熔絲開關自動跳開時，表示通路的電流超過某個限定值
(Ｃ)無熔絲開關應和電路並聯
(Ｄ)無熔絲開關若跳開後，應先檢查線路上電流是否因電器使用過多而超載

(	B	) 5.	假設電線的最大安全負載為15 A，則應串接下列那種保險絲？
(Ａ) 5安培　　(Ｂ) 14安培　　(Ｃ) 17安培　　(Ｄ) 20安培

(	D	) 6.	右圖的電路中有甲、乙兩電路，今欲在線路中加上保險絲，則最好裝於甲、乙、丙、丁中的哪一點？
(Ａ)甲　　(Ｂ)乙　　(Ｃ)丙　　(Ｄ)丁

(	B	) 7.	宜真以延長線連接110 V的電源插座，同時接了數臺880 W的電磁爐，若延長線的安全負載電流為25 A，則最多可同時使用幾臺電磁爐？
(Ａ) 2　　(Ｂ) 3　　(Ｃ) 4　　(Ｄ) 5

(	B	) 8.	下列哪一項不符合用電安全？
(Ａ)電器如長時間不使用時，須拔下插頭
(Ｂ)可使用導電性良好的銅線代替保險絲或無熔絲開關
(Ｃ)不可在同一插座上連接多個電器
(Ｄ)身體或站立處潮溼時，不可接觸電源

(	A	) 9.	保險絲具有保護電路與電器的功能，最主要的原因是保險絲相對於導線有什麼特性？
(Ａ)高電阻，低熔點　　(Ｂ)高電阻，高熔點
(Ｃ)低電阻，高熔點　　(Ｄ)低電阻，低熔點

(	B	)10.	依林早上起床後先洗衣服，待洗衣機啟動後，再去準備早餐，她將土司放進烤箱，再把牛奶放進微波爐，當按下微波爐開關後，所有電器都停止運轉了，檢查之後發現配電盤的無熔絲開關跳開了，請問其原因可能為下列何者？
(Ａ)電器總電壓太大　　(Ｂ)電器總電流太大
(Ｃ)電源提供電壓不足　(Ｄ)電源提供電流不足

九年級自然與生活科技(六)

第4次隨堂測驗

範圍　1-4

年　　班　　號　得分／

姓名

◎ 選擇題：每題10分，共100分

(	C	) 1.	將不同的金屬片放入電解質水溶液中所形成的電池，通稱為什麼電池？
(Ａ)鋰離子電池　　(Ｂ)鉛蓄電池　　(Ｃ)伏打電池　　(Ｄ)鹼性電池

(	C	) 2.	右圖為碳鋅電池的剖面圖，下列敘述何者正確？
(Ａ) a為銅殼
(Ｂ) b為鋅棒
(Ｃ) c中含有氯化銨
(Ｄ)碳鋅電池內不含水

(	B	) 3.	下列何者是電池的功能？
(Ａ)把電能轉變成化學能　　(Ｂ)把化學能轉變為電能
(Ｃ)轉變電能為熱能　　　　(Ｄ)以上均可

(	D	) 4.	下列電池，何者不能再充電使用？ 
(Ａ)鎳氫電池　　(Ｂ)鉛蓄電池　　(Ｃ)鋰離子電池　　(Ｄ)碳鋅電池

(	B	) 5.	汽車用的鉛蓄電池端電壓若為12 V，其內的鉛蓄電池如何裝置？
(Ａ)並聯6個　　(Ｂ)串聯6個　　(Ｃ)並聯12個　　(Ｄ)串聯12個

(	C	) 6.	鋅銅電池放電時，實際參與反應的物質為何？
(Ａ)鋅原子和銅原子　　(Ｂ)鋅離子和銅離子
(Ｃ)鋅原子和銅離子　　(Ｄ)鋅離子和銅原子

(	D	) 7.	有關常見電池的敘述，下列何者錯誤？
(Ａ)碳鋅電池，不論1號或4號，電壓都是1.5伏特
(Ｂ)碳鋅電池內含NH4Cl、MnO2的糊狀物
(Ｃ)鹼性電池以氫氧化鉀為電解液，電壓穩定，使用壽命長
(Ｄ)鉛蓄電池充電過程中，硫酸水溶液的濃度變小

(	B	) 8.	下列有關鉛蓄電池的敘述，何者錯誤？
(Ａ)正極板為PbO2，負極板為Pb
(Ｂ)放電後正極板變成PbO，負極板變成PbSO4
(Ｃ)放電後硫酸水溶液的濃度變小
(Ｄ)充電時負極的硫酸鉛得到電子變為鉛

(	D	) 9.	有關右圖鋅銅電池之敘述，何者錯誤？
(Ａ)電子自鋅片經由導線流向銅片
(Ｂ)放電一段時間後，乙燒杯中之CuSO4溶液顏色變淡
(Ｃ)放電中，鹽橋裡KNO3水溶液中的NO3－流向甲燒杯而K＋流
　向乙燒杯，以平衡電荷，保持電池的電中性
(Ｄ)此電池之反應式為Cu＋Zn2＋→Zn＋Cu2＋

(	C	)10.	在鋅銅電池中，鹽橋裡填裝下列何種物質，較不易導電？
(Ａ)硝酸銨溶液　　(Ｂ)氫氧化鈉溶液
(Ｃ)純水　　　　　(Ｄ)食鹽水

九年級自然與生活科技(六)

第5次隨堂測驗

範圍　1-5

年　　班　　號　得分／

姓名

◎ 選擇題：每題10分，共100分

(	A	) 1.	電解水時，加入氫氧化鈉的目的為何？
(Ａ)可以幫助導電　　　　　　(Ｂ)增加氫氣與氧氣的產量
(Ｃ)讓水的pH值維持穩定　　(Ｄ)防止銅線被電解

(	B	) 2.	電解反應會牽涉到哪種能量的轉換？
(Ａ)化學能轉成電能　　(Ｂ)電能轉成化學能
(Ｃ)化學能轉成熱能　　(Ｄ)電能轉成光能

(	B	) 3.	有關電解水的敘述，何者正確？
(Ａ)負極產生的氣體有助燃性
(Ｂ)負極、正極產生的氣體體積比為2：1
(Ｃ)若加NaOH幫助導電，負極可產生鈉金屬
(Ｄ)此電解反應是將化學能轉換成電能

(	A	) 4.	下列哪一項不屬於電流的化學效應？
(Ａ)鋅銅電池　　(Ｂ)水電解產生氫氣和氧氣　　(Ｃ)電解硫酸銅水溶液　　(Ｄ)銅片鍍鋅

(	C	) 5.	右圖為兩種電解硫酸銅溶液的實驗，試問下列敘述何者正確？
(Ａ)丙電極有氣泡產生
(Ｂ)甲電極的質量會減輕
(Ｃ)甲電極產生的氣體與電解水時正極產生的氣體相同
(Ｄ)若以此裝置進行電鍍時，被鍍物品可置於乙或丙處

(	D	) 6.	取鉛蓄電池做水的電解實驗，其裝置如右圖，P、Q為鉛蓄電池之電極，下列敘述何者正確？
(Ａ) P極是由二氧化鉛板組成
(Ｂ) a、b兩試管內的氣體質量比為2：1
(Ｃ) P、Q兩電極放電後，P極質量減少，Q極質量增加
(Ｄ)純水難導電，需加入氫氧化鈉幫助導電，故電解一段時間後，氫氧化鈉濃度增加

(	D	) 7.	利用右圖裝置，在鐵質的鑰匙表面鍍一層銅，則下列敘述何者正確？
(Ａ)銅片應接電源的負極
(Ｂ)鑰匙當作正極
(Ｃ)電鍍過程中，硫酸銅水溶液的濃度逐漸減小
(Ｄ)可用硝酸銅水溶液代替硫酸銅水溶液

(	C	) 8.	銅片上要鍍上鋅，則電鍍槽中電解液以下列何者較為適當？
(Ａ)硫酸銅溶液　　(Ｂ)硝酸鉀溶液　　(Ｃ)硫酸鋅溶液　　(Ｄ)碘化鉀溶液

(	A	) 9.	下列何者不適合作為提供電鍍實驗的電源？
(Ａ)家用110 V電源　　(Ｂ)碳鋅電池　　(Ｃ)鉛蓄電池　　(Ｄ)以上皆可

(	B	)10.	阿金想要在銅匙上鍍銀，則有關此反應中的正、負極之反應式，下列何者正確？
(Ａ)正極：Cu＋＋2　e－　→　Cu2＋　　(Ｂ)負極：Ag＋＋e－　→　Ag
(Ｃ)正極：Ag＋e－　→　Ag＋　　　　(Ｄ)負極：Cu2＋＋2　e－　→　Cu